П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района

От  23.05.2017                                                                                               № 55

с. Заречный

О содержании источников наружного водоснабжения

служащих для целей пожаротушения,

на территории Междуреченского сельского поселения

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года "О пожарной безопасности", правил противопожарного режима в РФ (ППР РФ) утвержденных приказом МЧС России от 31.05.2012 № 306 и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Междуреченского сельского поселения, администрация Междуреченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила содержания источников наружного водоснабжения служащих для целей пожаротушения расположенных на  территории Междуреченского сельского поселения (приложение).

2. Отменить постановление администрации Междуреченского сельского поселения от 20.05.2010 № 19 «О содержании источников наружного водоснабжения на территории Междуреченского сельского поселения, служащих для целей пожаротушения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационном стенде в  Администрации Междуреченского сельского поселения: с.Заречный, ул. Максима Горького д.6.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава

Междуреченского сельского поселения:                                В.Л.Елинов

Приложение

к постановлению  администрации

Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района

от 23.05.2017г. № 55

Правила

содержания источников наружного водоснабжения

служащих для целей пожаротушения на территории

Междуреченского сельского поселения,

1.  Источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.1. Гидрант: техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой.

1.2. Водозаборное сооружение: гидротехническое сооружение для забора воды из природного или искусственного источника с целью использования ее для нужд водоснабжения, пожаротушения.

1.3. Водоисточник: место естественного или искусственного скопления воды, используемой для водоснабжения.

1.4. Водопровод: система сооружений и устройств, доставляющая воду по трубам от водоисточника к месту потребления.

1.5. Водопроводная сеть: совокупность водопроводных линий (трубопровод) для подачи воды к местам потребления.

1.6. Водопроводный узел: система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды  и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления.

1.7. Водоснабжение: подача воды от водоисточников к местам потребления для обеспечения нужд населения и предприятий.

1.8. Насосная станция: сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети.

1.9. Резервуар: инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары могут быть металлические, железобетонные.

1.10. Пожарная соединительная головка: быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам.

1.11.   Стояк-сухотруб: незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением  окружающей среды.

2. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже одного раза в год.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием.

3. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в противопожарных емкостях запрещается.